CONTROLE DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL VIA SMARTPHONE

Kássio Vinicius dos Santos Barros

Universidade UNIC - Beira Rio I

Palavras-chave: IoT; Automação; Iluminação; ESP32; Smartphone.

Introdução

A Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) representa uma das tecnologias mais transformadoras da atualidade, conectando objetos físicos ao mundo digital e permitindo a coleta, o processamento e o controle remoto de informações em tempo real. A crescente integração de dispositivos inteligentes em ambientes domésticos tem impulsionado o conceito de casas inteligentes, que visam oferecer mais conforto, segurança, eficiência energética e praticidade aos usuários.

Nesse contexto, o controle de iluminação residencial via smartphone surge como uma aplicação acessível e eficaz da IoT. Através da comunicação entre microcontroladores conectados à rede Wi-Fi e uma interface digital de fácil uso, o morador pode acender, apagar ou programar as luzes de sua casa remotamente. Essa automação não apenas melhora a comodidade, mas também contribui para o uso racional da energia elétrica, alinhando-se às metas de sustentabilidade e modernização tecnológica.

O avanço dos microcontroladores de baixo custo, como o ESP32 e o ESP8266, tornou esse tipo de projeto viável até mesmo para estudantes e entusiastas de eletrônica e programação. Assim, o desenvolvimento de um protótipo funcional que permita o controle de iluminação doméstica via smartphone constitui uma excelente oportunidade de estudo e aplicação prática dos conceitos de IoT.

Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver e analisar um protótipo de sistema IoT que permita o controle da iluminação residencial por meio de um smartphone. Especificamente, busca-se:

- Demonstrar o funcionamento de um circuito capaz de ligar e desligar uma lâmpada remotamente utilizando um microcontrolador com conexão Wi-Fi;

- Implementar uma interface web responsiva acessível por qualquer dispositivo móvel;

- Avaliar o desempenho, a estabilidade e o consumo de energia do sistema desenvolvido;

- Propor melhorias e expansões futuras, como o uso de sensores, controle por voz e integração com assistentes virtuais.

.

Metodologia

O protótipo foi desenvolvido utilizando o microcontrolador ESP32, amplamente empregado em projetos de IoT devido à sua conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas, processador dual-core e ampla compatibilidade com a plataforma Arduino IDE.

O circuito básico é composto pelos seguintes componentes:

- 01 microcontrolador ESP32;

- 01 módulo relé de 5V (para controle da lâmpada);

- 01 lâmpada LED de 9W;

- 01 fonte de alimentação 5V/2A;

- Jumpers e protoboard.

O relé foi conectado a uma porta digital do ESP32, permitindo o acionamento da lâmpada conforme o sinal enviado pelo microcontrolador. A programação foi feita em linguagem C++, utilizando a biblioteca WiFi.h para conexão à rede local e o uso de um pequeno servidor web interno, capaz de gerar uma interface HTML acessível via navegador de smartphone ou computador.

A metodologia de desenvolvimento seguiu as seguintes etapas:

- Configuração do ambiente de programação no Arduino IDE;

- Conexão do ESP32 à rede Wi-Fi local;

- Criação de uma interface web com botões de “Ligar” e “Desligar” a lâmpada;

- Programação do controle lógico para acionamento do relé;

- Testes práticos de funcionamento, incluindo verificação de tempo de resposta, estabilidade de conexão e consumo elétrico;

- Documentação e análise dos resultados obtidos.

Os testes foram realizados em um ambiente controlado, com o microcontrolador alimentado via fonte externa e o sistema operando continuamente por 72 horas para análise de desempenho.

Resultado

O protótipo apresentou excelente desempenho funcional, com tempo médio de resposta inferior a 300 milissegundos entre o comando no smartphone e o acionamento da lâmpada. O sistema mostrou-se estável e confiável, mantendo a conexão Wi-Fi ativa durante todo o período de teste.

A interface web criada foi simples, intuitiva e responsiva, permitindo acesso rápido tanto por smartphones Android e iOS quanto por navegadores em computadores. Não houve necessidade de instalação de aplicativos adicionais, bastando digitar o endereço IP gerado pelo ESP32 na barra de navegação.

Além do controle manual, foi implementada uma função adicional de agendamento de horários, onde o usuário pôde programar automaticamente o acionamento das luzes conforme o período do dia. Essa funcionalidade evidenciou o potencial de expansão do sistema para automações mais complexas, como integração com sensores de presença, detecção de luminosidade e controle por voz via Google Assistant ou Alexa.

O consumo de energia do sistema foi considerado baixo, com variação média inferior a 0,5W no funcionamento contínuo. Essa característica reforça a viabilidade de implantação em larga escala sem comprometer o custo-benefício.

Durante os testes, não foram observadas falhas críticas de comunicação nem aquecimento excessivo dos componentes, o que comprova a segurança e confiabilidade do circuito.

Conclusão

O protótipo desenvolvido demonstrou a viabilidade técnica e econômica da aplicação de tecnologias IoT em sistemas de automação residencial, especificamente no controle de iluminação via smartphone.

A simplicidade do projeto, aliada à flexibilidade do ESP32 e à facilidade de programação pela plataforma Arduino IDE, torna o sistema acessível para estudantes, pesquisadores e usuários domésticos interessados em automatizar suas residências.

Além de promover conforto e praticidade, a automação da iluminação pode contribuir significativamente para o uso eficiente da energia elétrica e a sustentabilidade ambiental.

Futuramente, o projeto poderá ser ampliado com recursos adicionais, como sensores de movimento, monitoramento remoto por aplicativo nativo, controle por voz e integração com sistemas em nuvem, tornando-se uma solução ainda mais completa e moderna dentro do ecossistema IoT.

REFERÊNCIAS:

- AL-FUQAHA, A. et al. Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 17, n. 4, p. 2347–2376, 2015.

- KUMAR, N.; MALLICK, P. K. The Internet of Things: Insights into the Building Blocks, Component Interactions, and Architecture Layers. Procedia Computer Science, v. 132, p. 109–117, 2018.

- MONK, S. Programming the ESP32 and ESP8266: IoT Projects with Arduino IDE. Maker Media, 2020.

- BANZI, M.; SHILOH, M. Getting Started with Arduino. 4. ed. Sebastopol: Maker Media, 2022.

- ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Technical Reference Manual. Disponível em: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32. Acesso em: nov. 2025.

- ROUSE, M. What is IoT (Internet of Things)? TechTarget, 2024. Disponível em: https://www.techtarget.com.