Kassio Vinicius dos Santos Barros

Prof.: Felipe Douglas

Unidade 3: Os dados na nuvem e a IoT

A Unidade 3 concentra-se na integração entre a Computação em Nuvem e a Internet das Coisas (IoT), explorando como essa parceria permite o desenvolvimento de aplicações robustas e eficientes12.

Seção 1: O Raspberry Pi e a IoT

Esta seção apresenta o Raspberry Pi (Rpi), um Computador de Uma Placa Única (SBC) (do inglês, Single Board Computer), que é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de aplicações IoT integradas à arquitetura em nuvem2....

• SBCs e Rpi: SBCs (como Rpi, Arduino e Beagleboard) são computadores que possuem unidade de processamento, memória e capacidade de integração de sensores e atuadores em uma única placa4.... O Rpi é um SBC de baixo custo e tamanho de um cartão de crédito, que facilita a prototipagem de projetos IoT57.

• Características Técnicas: O Rpi utiliza o sistema operacional Raspbian (baseado em Linux/Debian) e possui compatibilidade nativa com a linguagem Python, o que simplifica a conexão de sensores/atuadores aos pinos General Purpose Input/Output (GPIO)8.

• Integração de Sensores: Exemplos mostram a conexão de sensores, como o de temperatura DS18B20, e a utilização do microframework web Flask para disponibilizar medições via internet9....

• Aprendizado de Máquina (ML) na IoT: O Rpi pode ser utilizado para implementar algoritmos de Machine Learning, uma subárea da inteligência artificial, que são cruciais para analisar o Big Data gerado pela IoT1314. O Big Data na IoT é caracterizado pelos 3 V’s (Volume, Velocidade e Variedade)15.

Seção 2: Computação em nuvem e a IoT

A seção detalha a Computação em Nuvem como um modelo que oferece acesso sob demanda, ubíquo e conveniente a recursos computacionais compartilhados (armazenamento, processamento, memória)16.

• Complementaridade: A nuvem é uma aliada essencial da IoT, pois os dispositivos IoT tipicamente têm recursos limitados, e a nuvem oferece capacidade de processamento e armazenamento virtualmente ilimitados17.... A união dessas tecnologias é chamada de CloudThings20.

• Modelos de Serviço: Os modelos de serviços em nuvem incluem IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service)2021.

• Nuvem de Sensores: A união da IoT e da nuvem leva à Nuvem de Sensores, que é a virtualização dos sensores físicos, permitindo acesso e gerenciamento remotos dos dados coletados através de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF)2223.

• Comunicação e Desafios: Protocolos como CoAP (Constrained Application Protocol) são usados para comunicação entre dispositivos IoT e a nuvem, com Gateways atuando na tradução eficiente de mensagens2425. Um desafio central é a heterogeneidade e o grande volume de dados do Big Data IoT, que requerem ferramentas de consolidação e análise robustas (como Microsoft Azure IoT, Google Cloud IoT e AWS IoT)26....

Seção 3: Manipulação e análise de dados na IoT

Esta seção aborda como os dados gerados pela IoT são transformados em valor e conhecimento para a tomada de decisões3031.

• Processo de Transformação de Dados: O processo para extrair valor dos dados da IoT envolve a coleta, consolidação (com limpeza/pré-processamento), agrupamento com outras fontes e a aplicação de ferramentas de análise31....

• Tipos de Análise: A análise de dados pode ser classificada em Tempo Real, Off-line, Nível de Memória, Nível de Inteligência de Negócio (BI) e Nível Massivo, dependendo do compromisso com o tempo de resposta e o volume de dados35....

• Mineração e Armazém de Dados:

◦ Mineração de Dados (Data Mining) é a técnica usada para identificar tendências ou padrões em um conjunto de dados3839.

◦ Armazém de Dados (Data Warehouse) é uma estratégia de organização para consolidar grandes volumes de dados de diversas fontes4041. A mineração de dados é aplicada sobre o armazém de dados41.

• Escalabilidade: A escalabilidade é vital para a análise de dados, permitindo que os algoritmos operem sobre bases de dados de tamanho variável (dezenas a milhões de dispositivos), garantindo o uso eficiente dos serviços em nuvem4243.

--------------------------------------------------------------------------------

Unidade 4: Novos desenvolvimentos em IoT

A Unidade 4 explora novos paradigmas tecnológicos e aplicações práticas da IoT em setores cruciais4445.

Seção 1: Computação em neblina e computação de borda (nuvens locais)

Esta seção introduz estratégias para mitigar problemas de latência e largura de banda inerentes à comunicação direta entre a IoT e a nuvem45....

• Computação em Neblina (Fog Computing): Neste paradigma, os dados passam por um processamento inicial local em camadas mais próximas dos dispositivos e usuários (como em gateways ou smartphones) antes de serem enviados à nuvem4849. Isso agrupa dados e reduz a quantidade de mensagens trocadas, tornando a rede mais robusta e menos dependente da nuvem4850.

• Computação de Borda (Edge Computing): Diferentemente da neblina (que usa dispositivos intermediários), a computação de borda realiza o pré-processamento dos dados nos próprios dispositivos sensores (nós)4951.

• Cidades Inteligentes (Smart Cities): Esses paradigmas são cruciais para Cidades Inteligentes, que integram sistemas (transporte, saúde, energia) por meio da IoT para melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade50....

• Edifícios Inteligentes: Como componentes das Cidades Inteligentes, os edifícios inteligentes utilizam IoT (sensores, atuadores, controladores) para gerenciar o consumo de energia de forma eficiente, especialmente em sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC)54....

Seção 2: Veículos conectados

O foco aqui é o desenvolvimento de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) e o papel central dos veículos conectados58.

• ITS: O ITS aplica tecnologias IoT para gerenciar a mobilidade urbana, visando a redução da poluição, o aumento da segurança e a eficiência do transporte58.

• Veículos Conectados: São aplicações, serviços e tecnologias que conectam o veículo ao seu ambiente por meio da internet, atuando como nós móveis do ITS5960.

• Comunicação: A comunicação se dá principalmente de duas formas:

◦ V2V (Vehicle-to-Vehicle): Troca de mensagens entre os próprios veículos (ex: em acidentes), usando padrões como IEEE 802.11p59....

◦ V2I (Vehicle-to-Infrastructure): Troca de mensagens entre veículos e a infraestrutura de transporte (ex: Unidades de Transmissão ou semáforos)5961.

• Serviços e Sensores: Os veículos conectados utilizam inúmeros sensores internos (embarcados) e externos (e.g., detectores de loop, RFID) para oferecer serviços de segurança (e.g., ABS, prevenção de colisão), entretenimento, conveniência (e.g., GPS, conexão com casas conectadas) e redução de custos (telemetria via porta OBD)63....

• Diferença Veículo Conectado vs. Autônomo: Veículos conectados exigem um condutor, enquanto veículos autônomos não70.

Seção 3: IoT na prática

Esta seção apresenta aplicações concretas da IoT e um método para planejamento de negócios.

• IoT na Indústria e Logística: Utilização em rastreabilidade de produtos, por exemplo, através de RFID para monitorar o ciclo de vida do produto e integrar a linha de produção com a logística71.... Sistemas monitoram processos industriais (temperatura, vibração) em tempo real74....

• IoT na Agricultura de Precisão: A IoT é empregada para automatizar processos, aumentar a qualidade e o rendimento, e otimizar o uso de recursos, como a água7778. Exemplos incluem sistemas que utilizam robôs GPS, unidades de irrigação inteligentes (usando ZigBee/Wi-Fi) e monitoramento de variáveis climáticas em casas de vegetação (usando Arduino e Rpi)79....

• IoT na Saúde: A IoT promove melhorias nos cuidados médicos, oferecendo monitoramento remoto de pacientes (sinais vitais, pulsação, pressão sanguínea) e auxílio a idosos ou portadores de doenças crônicas82.... Sistemas frequentemente utilizam SBCs (Rpi, Arduino) e plataformas em nuvem (AWS IoT) para coletar, analisar e gerar alertas sobre anomalias nos dados dos pacientes83....

• Modelo de Negócios (Business Model Canvas - BMC): Para desenvolver aplicações lucrativas, é essencial criar um plano de negócios88. O Business Model Canvas (BMC) é uma ferramenta de planejamento estratégico que fornece uma visão geral do negócio, dividida em nove blocos que abordam clientes, oferta (proposta de valor), infraestrutura e viabilidade financeira89....